Электромагнитный

эллиптический тренажер

инструкция по эксплуатации

ВАЖНО!

Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции перед началом пользования.

Сохраняйте данную инструкцию для использования в дальнейшем.

Некоторые детальные описания в данной инструкции могут иметь небольшие отличия от образца в натуральном виде, что не меняет кардинально функциональных особенностей.

Перед началом использования

Спасибо за то, что вы приобрели данный велотренажер! Для Вашей безопасности перед началом использования тренажера внимательно прочтите всю инструкцию.

Перед сборкой достаньте из коробки все запчасти и проверьте их наличие согласно списка. При сборке руководствуйтесь инструкциями и схемами.

Меры предосторожности

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ. ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ОПИСАННЫМ НИЖЕ.

- Проверьте все болты, узлы и другие соединения до начала пользования тренажером в первый раз для того, чтобы убедиться, что он безопасен.

- Установите тренажер в сухом помещении и берегите от воды и влаги.

- Для того, чтобы избежать вибрации, постелите под тренажер специальный резиновый коврик.

- Перед началом тренировки отодвиньте все предметы в радиусе 2-х метров от тренажера.

- Не используйте агрессивные чистящие средства для мытья тренажера. Используйте только специальные вложенные инструменты или свои подходящие инструменты для сборки или ремонта тренажера, его частей. Вытирайте капли воды, пота сразу после попадания на тренажер сухой тряпкой.

- Неправильные, слишком интенсивные тренировки могут плохо сказаться на вашем здоровье. Проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок, который посоветует вам максимальные разрешенные значения показателей (пульса, времени, мощности и т.д.) для тренировок. Данный тренажер не предназначается для терапевтических целей.

- Используйте тренажер только в исправном состоянии. Используйте только оригинальные детали для ремонта тренажера.

- На тренажере может заниматься только 1 человек.

- Для тренировки надевайте специальную спортивную одежду и обувь, подходящую для занятий фитнесом.

- Если в ходе тренировки вы почувствовали себя плохо, немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом.

- Дети, инвалиды и пожилые люди могут пользоваться тренажером только в присутствии другого дееспособного человека.

- Мощность тренажера растет с увеличением скорости или силы торможения. Тренажер оборудован регулятором, который может регулировать сопротивление. Уменьшить сопротивление регулятора можно установив его значение на отметке 1. Увеличить сопротивление регулятора можно установив его значение на отметке 8.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СВОИМ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ. ОСОБЕННО ВАЖНО СДЕЛАТЬ ЭТО ЛИЦАМ СТАРШЕ 35 ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИКЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТЕРНИРОВОК

Сохраняйте инструкцию. / Максимальный вес пользователя: 120KG

Инструкция по сборке

Шаг 01:

Прикрепите передний (2) и задний (3) стабилизаторы к раме (1) при помощи болтов (17), шайб (18, 16), как показано.

Шаг 02:

A: Наденьте защиту (58) на рулевую стойку (4);

B: Соедините удлинитель (59) с проводом датчика пульса (57), а затем прикрутите рулевую стойку (4) к раме (1) болтами (53), пружинными шайбами (18) и плоскими шайбами (12) как показано на рисунке;

C: Опустите защиту (58) и аккуратно защелкните.

Шаг 03:

A: Вставьте длинный вал (56) в рулевую стойку (4), наденьте стержни для ручек (7L/R) на длинный вал (56) болтами (26), пружинными шайбами (25), D-образными шайбами (24) и стопорными шайбами (21). Не затягивайте сильно на этом этапе сборки!

B: Прикрутите педаль (34L/R) к суппорту педалей (8L/R) болтами (33), плоскими шайбами (12) и гайками (13).

C: Зафиксируйте суппорт педалей (8L/R) на коленчатых рычагах (20) болтами (26), пружинными шайбами (25), D-образными шайбами (24) стопорными шайбами (21). Не затягивайте сильно на этом этапе сборки!

D: Соедините стержни для ручек (7L/R) с педальными суппортами (8L/R) болтами (37), плоскими шайбами (38), плоскими шайбами (30) и гайками (31) как показано. Туго затяните узла, которые не затягивали на предыдущих этапах сборки.

Шаг 04:

A: Прикрутите ручки (6L/R) к стержням (7L/R) болтами (44), шайбами (43) и гайками (13).

B: Проденьте провод датчика пульса для рук (55) через отверстие в рулевой стойке (4) и вытяните вверху через корзину для крепления компьютера

C: Прикрутите ручки подлокотника (5) к рулевой стойке (4) болтами (53) и пружинными шайбами (18).

Шаг 05:

A: Прикрутите защиту (42A/B) к стержням для ручек (7L/R) винтами (41 и 35);

B: Прикрутите защиту (36L/R) к стержням для ручек (7L/R) и педальным суппортам (8L/R) винтами (35);

C: Прикрутите защиту (28A/B) к соединителям для педалей (23L/R) винтами (27).

Шаг 06:

A: Соедините удлинитель (59), с проводом ручного сенсора (55) и провода из компьютера (47). Закрепите компьютер (47) на стойке руля (4) винтами (37);

B: Прикрутите защиту (51A/B) к рулевой стойке (4) винтами (35) как опказано;

C: Вставьте провод адаптера (54) и подключите в сети.

Внимание:

Перед началом занятий проверьте устойчивость тренажера;

Вы можете отрегулировать устойчивость, подкурчивая ножки (15) под стабилизаторами.

Схема сборки

Лист запчастей

| N. | Название | Кол-во | N. | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рама | 1 | 49 | Датчик пульса | 2 |
| 2 | Передний стабилизатор | 1 | 50 | Ручки | 2 |
| 3 | Задний стабилизатор | 1 | 51a/b | Защита | По 1 |
| 4 | Рулевая стойка | 1 | 52 | Винты M4x10 | 4 |
| 5 | Руль | 1 | 53 | Болты M8x16 | 8 |
| 6L/R | Ручки | По 1. | 54 | Адаптер | 1 |
| 7L/R | Стержни для ручек | По 1 | 55 | Провода датчика ручного пульса | 2 |
| 8L/R | Суппорт педалей | По 1 | 56 | Длинный вал | 1 |
| 9 | Заглушки | 2 | 57 | Провод датчика пульса | 1 |
| 10 | Винты M8x40xL12 | 2 | 58 | Крышка | 1 |
| 11 | Ролики | 2 | 59 | Удлинитель | 1 |
| 12 | Плоские шайбы D8xΦ16x1.5 | 12 | 60L/R | Обшивка | По 1 |
| 13 | Гайки M8 | 12 | 61 | Заглушки на коленчатый рычаг | 2 |
| 14 | Гайки M10 | 4 | 62 | Диск коленчатого рычага | 2 |
| 15 | Ножки | 4 | 63 | Гайки | 2 |
| 16 | Шайбы d8x2xΦ25XR39 | 4 | 64 | Болты | 2 |
| 17 | Болты M8xL58 | 4 | 65 | Пружинные шайбы | 6 |
| 18 | Пружинные шайбы D8 | 12 | 66 | Плоские шайбы | 2 |
| 19 | Заглушки | 2 | 67 | C-образный зажим | 2 |
| 20 | Коленчатые рычаги | 2 | 68 | Магнитный держатель | 1 |
| 21 | Стопорные шайбы Φ17xΦ23x0.3 | 4 | 69 | Магнит | 14 |
| 22 | Пластиковые втулки | 4 | 70 | Пружина напряжения | 1 |
| 23L/R | Соединители для педалей | По 1 | 71 | Ось магнитного держателя | 1 |
| 24 | D-образные шайбы | 4 | 72 | Болт | 1 |
| 25 | Пружинные шайбы D10 | 4 | 73 | Гайки | 2 |
| 26 | Болтыt M10x20 | 4 | 74 | Датчик | 1 |
| 27 | Винты M5x10 | 4 | 75 | C-образный зажим | 2 |
| 28a/b | Защита | По 1 | 76 | Подшипник | 2 |
| 29 | Болты M10x55 | 2 | 77L/R | Передняя обшивка | По 1 |
| 30 | Плоские шайбы D10xΦ20x2 | 5 | 78 | Кабель датчика напряжения | 1 |
| 31 | Гайки M10 | 5 | 79 | Мотор | 1 |
| 32 | Втулки Φ18xΦ10x11 | 4 | 80 | Гайки | 2 |
| 33 | Болты M8x45 | 6 | 81 | Гайки | 2 |
| 34L/R | Педали | По 1 | 82 | U-образные шайбы | 2 |
| 35 | Винты ST4.2x18 | 54 | 83 | Болты | 2 |
| 36L/R | Защита | По 2 | 84 | Тонкие гайки | 2 |
| 37 | Болты Φ12xM10x80 | 2 | 85 | Прокладки | 2 |
| 38 | Плоские шайбы D12xΦ24x1.5 | 2 | 86 | Подшипники | 2 |
| 39 | Втулки Φ12xΦ32x15 | 4 | 87 | Маховик | 1 |
| 40 | Пластиковые втулки Φ16xΦ31x23 | 6 | 88 | Ось маховика | 1 |
| 41 | Винты ST3.5x10 | 4 | 89 | Болты | 4 |
| 42a/b | Защита | По 2 | 90 | Ролик | 1 |
| 43 | Шайбы D8xΦ19x1.5xR30 | 4 | 91 | Ось | 1 |
| 44 | Болты M8xL45 | 4 | 92 | Гайки | 4 |
| 45 | Защита на ручки | 2 | 93 | Приводной ремень | 1 |
| 46 | Круглые заглушки | 2 | 94 | Болт M10x40 | 1 |
| 47 | Компьютер | 1 | 95 | прокладка D10xΦ18x6 | 1 |
| 48 | Круглые заглушки | 2 | 96 | Колесо холостого хода | 1 |

Разминка и Заминка

Любая тренировочная программа состоит из разминки, аэробной нагрузки, и заимнки. Выполняйте определенную программу тренировок 2-3 раза в неделю, отдыхая 1 день между ними. После нескольких месяцев регулярных тренировок Вы можете, повысив свою выносливость, перейти к тренировкам 4-5 раз в неделю.

РАЗМИНКА

Разминайтесь 2-5 мин перед силовой тренировкой или аэробными нагрузками. Это поможет Вам подготовить себя к основной части тренировки и избежать травм. Выполняйте упражнения, которые увеличат частоту ваших сердечных сокращений и разогреют ваши мышцы. Это может быть быстрая ходьба, бег трусцой, прыжки, упражения со скакалкой, и бег на месте.

РАСТЯЖКА

Растяжка пока ваши мышцы разогреты после разминки, а также после ваших силовых или аэробных нагрузок – очень важна. В это время мышцы гораздо легче растянуть из-за повышенной температуры тела, что значительно снижает риск получения травм. Растяжку нужно проводить в течение 15-30мин.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

Внимательно следите за состоянием своего здоровья до, во время и после тренировки.

Inner Thigh Stretch

Toe Touch

Side Stretch

Calf-Achilles Stretch

Hamstring Stretch

ЗАМИНКА

Цель заминки – вернуть ваше тело в нормальное состояние, отдых после каждой из фаз нагрузок. Правильная заминка снижает частоту сердечных сокращений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Индикация

На дисплее отображается следующая информация: скорость в км/ч (km/h) / Пульс, Time – Время, Dist – Расстояние (км), CAL – расход калорий, WATT – мощность, Manual – выбрана программа, Level – уровень нагрузки.

Кнопки

Up – вверх или увеличить.

Down – вниз или уменьшить.

Enter – ввод, меню.

Recovery – режим восстановления после тренировки.

ST./ST. – Старт/Стоп

ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ

В режиме «Стоп», нажимая кнопку Enter, можно настроить параметры для тренировки.

1. Тренировка по времени/расстоянию/расходу калорий

Нажимая на Enter сделайте активным меню Time (Время) или Dist (Расстояние), CAL (Калории), кнопками up/down установите нужное значение, нажмите St./St. (Старт). Можно установить несколько значений и потом нажать старт.

2. Тренировка по программам

В режиме «Стоп», нажимая кнопку Enter, активизируем Manual. Кнопками up/down выбираем программу: P1, …, P10, WATT, 55% H.R., 75% H.R., 90% H.R., TGT H.R., Custom 1, …, Custom 4, Body Fat. Слева при выборе будет отображаться динамика изменения нагрузки в ходе программы. После того, как вы остановились на одной из программ, нажмите Enter, установите время тренировки, и нажмите St./St. (Старт). Программы H.R. используются для тренировки выносливости, Custom программы, окторые можно создать самостоятельно.

3. Body fat

Данная программа используется в состоянии покоя для оценки количества жировой ткани в организме человека. При выборе программы Body Fat нажмите St./St. (Старт), введите по порядку кнопками up/down: height (рост), weight (вес), age (возраст), sex (пол). После чего компьютер рассчитает показатели количества жировой ткани в %.

4. Recovery

После тренировки используйте данную программу для восстановления.